| МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНТРАНС РОССИИ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### П Р И К А З |  |  |
| ___________________________ | Москва | №_________________________ |

- Об утверждении требований к составу сил и средств постоянной

- готовности, предназначенных для предупреждения и ликвидации

- разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе 
Российской Федерации, во внутренних морских водах, 
в территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 ноября 2014 г. № 1189 «Об организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 47,                     ст. 6549) п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемые требования к составу сил и средств постоянной готовности, предназначенных для предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации.

Министр									         М.Ю. Соколов

Гальянов Олег Игоревич

(495) 6261028

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от____________№_______

ТРЕБОВАНИЯ

к составу сил и средств постоянной готовности, 
предназначенных для предупреждения и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе 
Российской Федерации, во внутренних морских водах, 
в территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации

# Общие положения

1. Настоящие Требования к составу сил и средств постоянной готовности, предназначенных для предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации (далее - Требования), разработаны в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 № 1189 (далее - силы и средства постоянной готовности).

2.	Силы и средства постоянной готовности, предназначенные для предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации, создаются и используются в рамках  Функциональной подсистемы организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их ведомственной и национальной принадлежности, действующей  в соответствии с Положением, утвержденным  приказом Министерства транспорта России от 06.04.2009 № 53.

3.	Требования определяют состав  сил и средств постоянной готовности и  используются для проведения аттестации, проверок  готовности, мобилизации, использования и привлечения профессиональных аварийно-спасательных служб, и нештатных аварийно-спасательных формирований.

# II. Состав сил и средств постоянной готовности

4. Силы и средства постоянной готовности являются  составной частью сил и средств Функциональной подсистемы организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их ведомственной и национальной принадлежности, находящейся в аварийно-спасательной готовности и предназначенной для оперативного реагирования  и проведения в минимально возможный срок аварийно-спасательных работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации, а также по защите береговых линий Российской Федерации от нефтяных загрязнений  (далее - работы по ЛРН на море).

5. Силы и средства постоянной готовности включают все профессиональные аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования и нештатные аварийно-спасательные формирования, осуществляющие деятельность в рамках Функциональной подсистемы организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их ведомственной и национальной принадлежности.

Силы и средства постоянной готовности должны располагать судами, специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом и материалами для проведения работ ЛРН на море в течение не менее 3 суток.

Силы и средства постоянной готовности создаются, аттестуются и используются в соответствии с Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».

6. Соответствие аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований данным Требованиям к проведению работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации, оценивается при первичной, периодической и внеочередной аттестации, в ходе учений, тренировок, а также при проведении плановых и внеплановых проверок готовности.

7.	Аттестация аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, осуществляющих деятельность в рамках функциональной подсистемы организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их ведомственной и национальной принадлежности, на право ведения аварийно-спасательных работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на море производится аттестационными комиссиями Федерального агентства морского и речного транспорта.

# III. Задачи сил и средств постоянной готовности

8. Основными задачами сил и средств постоянной готовности являются:

- несение аварийно-спасательной готовности (дежурства) в установленном порядке;

- поддержание в готовности к применению сил и средств для локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

- оперативное реагирование на разливы нефти и нефтепродуктов на море;

- проведение работ ЛРН на море и, при необходимости, наращивание сил и средств для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на море.

9. Несение аварийно-спасательной  готовности (дежурства) осуществляется:

- в районах расположения объектов и прохождения морских путей, где возможны разливы  нефти и нефтепродуктов, в случаях, если такое дежурство предусмотрено планами предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

- в заданных морских районах в случаях, если такое дежурство предусмотрено планами предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на морских бассейнах;

- в местах постоянного базирования аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований.

10. Для несения аварийно-спасательной готовности (дежурства) и проведения работ ЛРН на море из состава  аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований  могут выделяться мобильные спасательные подразделения (тактических группировки) сил и средств для несения аварийно-спасательной готовности (дежурства) по зонально-объектовому принципу и проведения работ ЛРН на море отдельно от аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований.

Места несения аварийно-спасательной готовности (дежурства), зоны ответственности по проведению  работ ЛРН на море, состав и оснащение  мобильных спасательных подразделений, а также средства поддержания связи с ними определяются распоряжениями руководителей аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований с обязательным извещением органов  повседневного управления Функциональной подсистемы организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их ведомственной и национальной принадлежности.

В отдельных случаях допускается размещение персонала и специального оборудования мобильных спасательных подразделений на судах, обеспечивающих деятельность объектов и безопасность на морских путях, где возможны разливы нефти и нефтепродуктов. При этом используемые суда, состав и характеристики специального оборудования, находящегося в распоряжении мобильных спасательных подразделений независимо от прав собственности на суда и оборудование, должны соответствовать настоящим Требованиям.

11. В распоряжении мобильных спасательных подразделений, самостоятельно несущих аварийно-спасательную  готовность у объектов, являющихся потенциальными источниками разливов нефти и нефтепродуктов, должны находиться суда и специальное оборудование, состав и характеристики которых  должны быть не ниже, чем это установлено настоящими Требованиями для  аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, классифицированных по уровню разливов не ниже максимального расчетного разлива, установленного для таких объектов в соответствии с Правилами организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации, утвержденными  Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 № 1189.

В состав мобильных спасательных подразделений, несущих аварийно-спасательную  готовность отдельно от аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в соответствии с п. 3.3. настоящих Требований, в обязательном порядке включаются спасатели, уровень квалификации которых  достаточен для выполнения функций и полномочий руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с Федеральным законом от 22.08.1995                   № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».

12. Степень готовности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований определяется сроками возможного начала действий после получения оповещения о разливе нефти и нефтепродуктов:

Устанавливаются следующие степени готовности для судов, несущих аварийно-спасательную готовность:

- двухчасовая готовность, при которой вахтенная служба судна должна поддерживать энергетическую установку и другие судовые технические средства в таком состоянии, при котором ввод их в действие может быть обеспечен в течение двух часов;

- 30 минутная готовность, при которой вахтенная служба судна должна поддерживать энергетическую установку и другие судовые технические средства в таком состоянии, при котором ввод их в действие может быть обеспечен в течение 30 минут;

- постоянная готовность, при которой вахтенная служба судна должна поддерживать энергетическую установку и другие судовые технические средства в таком состоянии, при котором ввод их в действие может быть обеспечен в минимально возможное время, но не более 10 минут.

Готовность судна (катера) к переходу для выполнения поставленной задачи определяется временем от момента получения указания о выходе (приема сигнала о разливе нефти) до окончания отдачи швартовов (съемки с якоря) и начала движения.

К моменту начала перехода на борт судна должен быть принят персонал аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного формирования и погружено необходимое для выполнения работ специальное оборудование для работ ЛРН на море.

Степень готовности устанавливается:

- соответствующими планами предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

- распоряжениями координационных органов Функциональной подсистемы организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их ведомственной и национальной принадлежности.

13. Привлечение аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований к ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

- на основании планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

- в порядке привлечения дополнительных сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, установленном Правилами организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации, утвержденными  Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 № 1189;

- на основании распоряжений, принятых в установленном порядке в рамках Функциональной подсистемы организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их ведомственной и национальной принадлежности.

14. Привлечение аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований к ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в соответствии с планами предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на морских бассейнах, в том числе для ликвидации разливов, источник которых не установлен, в порядке привлечения дополнительных сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется на основании распоряжений, принятых в рамках Функциональной подсистемы организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их ведомственной и национальной принадлежности.

# IV. Классификация аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований

15. Классификация аварийно-спасательные служб, аварийно-спасательных формирований осуществляется в целях обеспечения соответствия сил и средств постоянной готовности задачам проведения аварийно-спасательных работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации.

Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования классифицируются и аттестуются с присвоением классов:

- по зонам (морским районам), в которых им предоставляется право проведения работ ЛРН на море;

- по уровням (объемам) разливов на морских акваториях, которые могут быть ликвидированы ими в пределах расчетных сроков.

Классификация производится при аттестации  на основании заявлений создающих их организаций или, в случаях периодической и внеочередной аттестации,  заявлений аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований с запросом  класса (классов).

Классификация производится путем проверки соответствия аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований требованиям запрашиваемого класса (классов).

Сведения о присвоении или изменении класса заносятся в паспорт аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного формирования и передаются в органы  повседневного управления Функциональной подсистемы организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их ведомственной и национальной принадлежности.

16. Классы зон проведения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на морских акваториях определены следующим образом:

- портовые и другие ограниченные акватории;

- прибрежные воды в пределах границ внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации;

- открытое море в пределах прилежащей зоны и континентального шельфа Российской Федерации, а также в пределах района ответственности Российской Федерации, установленных в соответствии с Международной конвенцией по обеспечению готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 г.

17. Классы уровня разливов устанавливаются по степени  угрозы загрязнения окружающей среды (объемам разливов нефти и нефтепродуктов) в следующих диапазонах объемов и расчетных сроков ликвидации соответствующих разливов:

- малые - до 150 м3 разлитой нефти и/или нефтепродуктов, расчетная продолжительность ликвидации - 6 часов (при возникновении разлива в ночное время - 18 часов);

- средние - от 150 м3 до 500 м3 разлитой нефти и/или нефтепродуктов, расчетная продолжительность ликвидации - 24 часа (при возникновении разлива в ночное время - 36 часов);

- большие - от 500 м3 до 5000 м3 разлитой нефти и/или нефтепродуктов, расчетная продолжительность ликвидации - 48 часов;

- катастрофические - свыше 5000 м3 разлитой нефти и/или нефтепродуктов, расчетная продолжительность ликвидации - 96 часов.

18. Установленная настоящими Требованиями расчетная продолжительность ликвидации разливов различного уровня используется для определения требований к составу специального оборудования и графиков (сроков) его наращивания при проведении работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Расчетное время (сроки) ликвидации максимального расчетного объема разлива нефти и нефтепродуктов производится в составе планов предупреждения разливов нефти и нефтепродуктов, разрабатываемых  в соответствии с Правилами организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации, утвержденными  Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 № 1189.

19. Дополнительными классификационными признаками являются:

- определение районов проведения работ ЛРН на море;

- право на проведение работ в ледовых условиях;

- право на проведение работ с нефтью и нефтепродуктами с температурой вспышки менее 60 C.

Для нештатных аварийно-спасательных формирований, самостоятельно несущих аварийно-спасательную готовность у объектов, являющихся потенциальными источниками разливов нефти и нефтепродуктов, дополнительным классификационным признаком является наименование этих объектов с указанием максимального расчетного объема разливов на таких объектах с учетом их возможной реконструкции или расширения в  период действия аттестации,  установленного в соответствии с Правилами организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации, утвержденными  Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 № 1189.

20. Аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований производятся с обязательным присвоением классификационных признаков, установленных настоящими Требованиями.

Классы зон проведения работ могут комбинироваться с перечислением разрешенных зон действия.

Для проведения аттестации нештатных аварийно-спасательных формирований, самостоятельно несущих аварийно-спасательную готовность у объектов, являющихся потенциальными источниками разливов нефти и нефтепродуктов, обязательным условием является представление плана предупреждения и ликвидации разливов нефти.

21. Учет класса зоны проведения работ аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований является обязательным при назначении мест несения аварийно-спасательной готовности и привлечения к ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, имеющие класс зоны действия на портовых акваториях, не допускаются для несения аварийно-спасательной готовности и ликвидации разливов нефти в прибрежных водах и в открытом море (кроме защиты береговых линий).

Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, имеющие класс зоны действия в прибрежных водах, не допускается для несения аварийно-спасательной готовности и ликвидации разливов нефти в открытом море (кроме защиты береговых линий).

При назначении для несения аварийно-спасательной готовности и привлечении к ликвидации разливов нефти в прибрежных водах и на портовых акваториях аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, имеющих класс зоны действия в открытом море, должна проверяться их способность проводить работы на прибрежном мелководье.

22. Не допускается самостоятельное несение аварийно-спасательной готовности у объектов, являющихся потенциальными источниками разливов нефти и нефтепродуктов, аварийно-спасательными службами, аварийно-спасательными формированиями, имеющими класс объемов разливов ниже уровня максимального расчетного разлива, установленного для таких объектов  Правилами организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации, утвержденными  Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 № 1189.

23. Копии свидетельств об аттестации и паспортов аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований направляются аттестационными комиссиями в органы  повседневного управления Функциональной подсистемы организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их ведомственной и национальной принадлежности в обязательном порядке.

# V. Требования к силам и средствам

24. Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательных формирования должны располагать судами и специальным оборудованием для проведения всех работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в соответствии со своим классом:

обнаружения разливов нефти и нефтепродуктов, наблюдение и прогнозирование их перемещения и характеристик состояния;

предупреждения и/или снижения объемов разливов нефти и нефтепродуктов путем аварийной разгрузки нефти и нефтепродуктов с терпящих бедствие судов;

локализации разливов нефти и нефтепродуктов для ограничения распространения нефтяных пятен и для организации сбора нефти;

защиты береговых линий и особо охраняемых природных объектов;

сбора нефти и нефтепродуктов на акватории, в том числе с использованием сорбентов;

диспергирования и применения химических реагентов для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов - в установленном порядке;

сжигания нефти и нефтепродуктов – в установленном порядке;

приема собранной нефтеводяной смеси для временного размещения, вывоза и передачи на специализированные суда или береговые сооружения;

приема и передачи нефти и нефтепродуктов, находящихся на терпящих бедствие судах в качестве груза и/или бункерного топлива.

25. Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательных формирования должны обеспечивать круглосуточную  связь и передачу данных для получения сообщений о разливах нефти и нефтепродуктов и проведения оповещения органов государственного управления, координации и управления работами ЛРН на море.

26. Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования должны обеспечивать проведение операций и работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в условиях, характерных для соответствующих морских бассейнов Российской Федерации, в том числе:

обнаружение и наблюдение разливов нефти и нефтепродуктов - в условиях пониженной видимости, в том числе в ночных условиях;

локализация разливов - для гидрометеорологических условий, наблюдающихся на морских бассейнах в течение не менее 90 % календарного времени;

защита береговых линий от нефтяных загрязнений, приходящих с моря, и защита морской среды от разливов, происходящих на берегу;

сбор нефти и нефтепродуктов на открытой воде - для всех видов нефти и нефтепродуктов;

применение диспергентов - с соблюдением установленного порядка и эффективности применения диспергентов;

сбор нефти и нефтепродуктов при наличии ледовых условий - сбор нефти во льду сплоченностью до 90 % и сбор нефти с поверхности льда;

прием и временное размещение собранной нефти и нефтепродуктов - с учетом возможного эмульгирования нефти и нефтепродуктов, характеристик нефтесборных устройств  и возможного забора ими морской воды.

27. Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования должны быть укомплектованы следующими основными видами специального оборудования:

- боны для открытого моря (морские);

- прибрежные боны;

- нефтесборные системы и скиммеры;

- ёмкости для приема собранной нефти.

Комплектование аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных  формирований специальным оборудованием может осуществляться оборудованием, находящимся в собственности или ином законном основании на срок не менее срока действия аттестации, при условии, что срок его аренды соответствует срокам аттестации аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного формирования.

При несении аварийно-спасательной готовности у объектов, являющихся потенциальными источниками разливов нефти и нефтепродуктов,  состав специального оборудования профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных  формирований или их мобильных спасательных подразделений может доукомплектовываться оборудованием владельцев (операторов) таких объектов, если это предусмотрено соответствующим планом предупреждения и ликвидации разливов нефти.

Емкости для приема  собранной нефти должны быть достаточными для  сбора нефти и нефтепродуктов в соответствии с классом аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного формирования и максимально  полного использования нефтесборного оборудования.

Все оборудование и устройства должны быть укомплектованы приспособлениями, инструментами, материалами, ремонтными комплектами и запасными частями в составе, определенном производителем.

28. Требования к минимальному обеспечению аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований судами и основными видами специального оборудования, а также емкостями для приема собранной нефти представлены в Таблицах 1-3 в соответствии с принятой классификацией аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и с учетом наращивания сил и средств при возникновении разливов нефти и нефтепродуктов.

Сведения о фактической  оснащенности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований отражаются в паспорте, оформляемом по результатам аттестации.

Таблица 1 - Требования к минимальному обеспечению аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, классифицируемых для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на портовых акваториях

| Оборудование |  | Класс АСФ по объему ликвидируемых разливов и сроки наращивания сил и средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 150 м3 |  | до 500 м3 |  | 500 м3 - 5000 м3 |  |  | более 5000 м3 |  |  |
| Время от получения оповещения | час | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 2 | 4 | 12 |
| Боны открытого моря | м | 250 | 250 | 250 | 500 | 250 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 |
| Прибрежные боны | м | 250 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 1500 | 3000 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Скиммеры | м3/сут | 500 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Емкости | м3 | - | 200 | 200 | 700 | 500 | 1500 | 3000 | 500 | 1500 | 5000 |
| Суда | ед | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 |

Таблица 2 - Требования к минимальному обеспечению аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, классифицируемых для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в прибрежных морских водах

| Оборудование |  | Класс АСФ по объему ликвидируемых разливов и сроки наращивания сил и средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 150 м3 |  | до 500 м3 |  |  | 500 м3 - 5000 м3 |  |  | более 5000 м3 |  |  |
| Время от получения оповещения | час | 2 | 4 | 2 | 6 | 12 | 6 | 12 | 24 | 6 | 12 | 24 |
| Боны открытого моря | м | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 250 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 |
| Прибрежные боны | м | 250 | 500 | 500 | 1000 | 2000 | 500 | 1500 | 3000 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Скиммеры | м3/сут | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Емкости | м3 | - | 200 | 200 | 700 | 700 | 500 | 2000 | 4000 | 1000 | 4000 | 6000 |
| Суда | ед | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 |

Таблица 3 - Требования к минимальному обеспечению аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, классифицируемых для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в открытом море

| Оборудование |  | Класс АСФ по объему ликвидируемых разливов и сроки наращивания сил и средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 150 м3 |  | до 500 м3 |  |  | 500 м3 - 5000 м3 |  |  | более 5000 м3 |  |  |
| Время от получения оповещения | час | 2 | 4 | 2 | 6 | 12 | 6 | 12 | 24 | 12 | 24 | 36 |
| Боны открытого моря | м | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 250 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 |
| Прибрежные боны | м | 250 | 500 | 500 | 1000 | 2000 | 500 | 1500 | 3000 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Скиммеры | м3/сут | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Емкости | м3 | - | 200 | 200 | 700 | 700 | 500 | 2000 | 4000 | 1000 | 4000 | 6000 |
| Суда | ед | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 10 |

29. Состав  и характеристики боновых заграждений должны обеспечивать выполнение следующих требований:

- предотвращение распространения разливов, включая защиту береговых линий;

- сохранение удерживающей способности в условиях окружающей среды, составляющих не менее 90 %  календарного времени на акваториях, соответствующих установленному  классу зоны проведения работ;

- создание условий для удержания и эффективного сбора нефти и нефтепродуктов на акватории.

В качестве бонов открытого моря применяются боны с высотой стенки не менее 1500 мм, надувные или с одноточечным надувом.

В качестве прибрежных бонов применяются боны других типов (надувные боны с меньшей высотой стенки, боны постоянной плавучести, самонадувные боны, боны с камерами-поплавками, приливные боны и т.п.), обеспечивающие с защиту береговых линий.

Для случаев, когда применение нефтесборных ордеров невозможно или неэффективно, должны использоваться иные способы и системы сбора, позволяющие ликвидировать разлив нефти (нефтепродуктов).

30. Характеристики и состав оборудования для сбора нефти и нефтепродуктов должны определяться с учетом:

- паспортных условий применения оборудования;

- гидрометеорологических  и иных условий в предполагаемых местах проведения работ;

- эффективной суточной производительности используемого  оборудования по объему собираемой нефти с учетом указанной производителем паспортной производительности, времени возможного использования оборудования в течение суток, вероятности наступления гидрометеорологических условий, делающих невозможным сбор нефти скиммерами определенных типов,  и характеристик нефтеводяной смеси;

- расчетной продолжительности работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов определенного уровня.

Используемые средства (емкости) для приема собираемой нефти должны в совокупности обеспечивать прием, размещение и перевалку на нефтеналивные суда, морские  и береговые сооружения не менее 2-кратного суточного объема сбора, рассчитанного по эффективной производительности нефтесборного оборудования.

- Сроки мобилизации емкостей для приема нефтеводяной смеси должны быть согласованы с производительностью оборудования по сбору нефти таким образом, чтобы такое оборудование использовалось с максимально полной загрузкой, а также обеспечивался  непрерывный  прием  нефтеводяной смеси.

- При определении достаточности емкостей должно учитываться время их заполнения, а также время переходов, буксировок и перегрузок собранной нефти при их оборотном использовании.

31. Указанные в Таблицах 1-3 суда включают суда-нефтесборщики, суда-бонопостановщики, катера, используемые  для буксировки и удержания бонов, в том числе в составе ордеров с другими судами и катерами, катера-бонопостановщики, используемые для установки бонов вокруг источников разливов и для защиты береговой полосы, и рабочие катера, используемые для сбора нефти на мелководье.

Состав и характеристики указанных судов должны быть достаточными для использования специального оборудования в условиях, определяемых классом аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательного формирования с учетом наиболее эффективного использования специального оборудования.

31. Используемые для работ ЛРН на море суда могут быть:

- специализированными судами для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

- многоцелевыми судами с функциями ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

- приспособленными судами;

- вспомогательными судами или судами обеспечения для объектов, являющихся потенциальными источниками разливов нефти и нефтепродуктов.

Все используемые для работ ЛРН суда должны быть зарегистрированы под российским флагом, освидетельствованы и классифицированы  российскими организациями, уполномоченными на классификацию и освидетельствование судов, или иностранными классификационными обществами, наделенными Правительством Российской Федерации необходимыми полномочиями в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Во всех случаях должно предусматриваться наличие на судах оборудования, необходимого для развертывания и использования специального оборудования для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

При аттестации должны подтверждаться данные об условиях базирования,  мореходных качествах и автономности судов, предназначенных для работ ЛРН, на их соответствие условиям зон проведения работ, размещения, развертывания и применения специального оборудования для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Использование арендованных судов допускается при условии, что срок их аренды соответствует срокам аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований.

32. Суда должны обеспечивать возможность круглогодичной и круглосуточной работы в условиях обслуживаемой акватории, а также размещение, развертывание и использование специального оборудования и материалов, включая:

- средства обнаружения и наблюдения разливов на акватории;

- установку и буксировку совместно со вспомогательными судами боновых заграждений в соответствии с их назначением;

- использование нефтесборных систем и устройств, спускаемых и управляемых с борта судов, включая их энергообеспечение;

- прием в собственные и/или плавучие емкости или передачу на вспомогательные суда собираемой  нефтеводяной смеси;

- прием на борт для последующей очисти специального оборудования и материалов ЛРН, загрязненных в результате  контакта с нефтью и нефтепродуктами на акватории;

- размещение запаса и устройств для применения сорбентов и диспергентов;

- размещение и жизнеобеспечение  лиц, производящих аварийно-спасательные работы.

33. Катера для работы в ордере должны иметь общую мощность двигателей не менее 175 кВт на каждую судовую единицу,  иметь тяговое усилие, достаточное для буксировки и удержания  линий используемых бонов и быть управляемыми при  скоростях до 1 узла. В качестве таких катеров могут использоваться судовые катера, если  их характеристики удовлетворяют указанным параметрам.

- Катера-бонопостановщики, используемые для установки бонов, должны иметь общую  мощность двигателей не менее 175 кВт на каждую судовую единицу и свободную палубу,  достаточную для размещения и развертывания бонов.

- Рабочие катера должны иметь осадку в грузу не более 0,75 м, быть управляемыми при скоростях до 1 узла, иметь грузовместимость не менее 3 тонн и свободную площадь для размещения навесного скиммера в комплекте, эластичной емкости и энергоблока.

- Кроме того, для обеспечения работ ЛРН на море, доставки персонала, технических средств и материалов могут применяться вспомогательные катера.

34. Аварийно-спасательная служба ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота" должна располагать силами и средствами, достаточными для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в объемах, не менее максимальных  расчетных объемов для данного бассейна в соответствии с Правилами организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации и планами по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для соответствующих морских бассейнов.

35. Для нештатных аварийно-спасательных формирований, самостоятельно несущих аварийно-спасательную готовность у объектов, являющихся потенциальными источниками разливов нефти и нефтепродуктов, состав сил и средств  может устанавливаться ниже установленных настоящими Требованиями с подтверждением достаточности состава сил и средств расчетами в соответствии с планами предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для таких объектов с учетом максимального расчетного объема разливов на таких объектах с учетом их возможной реконструкции или расширения.

# VI. Требования к персоналу

36. Численность личного состава аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и их группировок, привлекаемых для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, должна быть достаточной для обеспечения полного  использования и загрузки специального оборудования для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также для руководства и обеспечения таких работ.

Численность спасателей, аттестованных на право ведения аварийно-спасательных работ должно составлять не менее 75% состава аварийно-спасательной  службы, аварийно-спасательного формирования.

Общая численность персонала аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований должна быть достаточной для обеспечения:

- повседневной основной и хозяйственной деятельности в круглосуточном режиме;

- хранения и обслуживания специального оборудования для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

- транспортного обслуживания с учетом обеспечения заданной степени готовности;

- дежурства в режиме несения аварийно-спасательной готовности;

- проведения операций и работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории и по защите береговых линий с учетом вахтовой и многосменной организации работ.

37. Подготовка и обучение персонала аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований осуществляются в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Подготовка и обучение персонала включает общую подготовку судового персонала, базовую и профессиональную подготовку в образовательных учреждениях, имеющих лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации спасателей.

38. Базовая подготовка  персонала производится по рекомендованным  программам подготовки спасателей и предусматривает:

- обучение специалистов (рядовой состав экипажей спасательных и специализированных судов, морских буровых и добывающих платформ аварийно-спасательных подразделений, судовых и береговых аварийных партий, непосредственно участвующих в проведении работ по ликвидации разливов нефти в море) по программам специального первоначального обучения по  ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории (участник на месте действия);

- обучение руководителей (командный состав спасательных и специализированных судов, морских буровых установок и добывающих платформ,  руководители аварийно-спасательных подразделений, судовых и береговых аварийных партий, инженеры по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов) по программам специального обучения руководителей среднего звена по  ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории (руководитель на месте действия);

- обучение руководящего состава (руководителей морских аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований организаций различных форм собственности) по программам специального обучения руководителей работ по  ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на обслуживаемых объектах и акваториях (руководитель операции по ликвидации разлива нефти).

Профессиональная подготовка включает в себя теоретическую подготовку и отработку практических навыков на базе действующих аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований.

Персонал, эксплуатирующий оборудование и материалы, должен быть установленным порядком допущен к обслуживанию (эксплуатации, применению и т.п.) оборудования, технических средств, специальных материалов.

39. Теоретическая подготовка должна обеспечивать наличие знаний:

- техники безопасности проведения работ на обслуживаемых объектах и акваториях;

- технологии основных производственных процессов и требований безопасности при выполнении работ на обслуживаемых объектах и акваториях;

- знания личным составом основных ситуационных моделей разливов нефти и нефтепродуктов и их социально-экономических последствий для персонала, населения и окружающей среды;

- правовых аспектов охраны окружающей среды при разливах нефти и нефтепродуктов;

- организации, способов, стратегий, технологий и техники работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов  на акваториях;

- первоочередных мероприятий при возникновении пожаров во время ЛРН;

- тактики выполнения аварийно-спасательных работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов  на акваториях;

- технологии и технических средств для выполнения экологических операций;

- охраны труда, техники безопасности, обеспечения пожарной безопасности;

- области применения специальных технических средств, иного оборудования и оснащения,  норм и правил эксплуатации специального оборудования, оснащения, устройств и материалов;

- психологических факторов в деятельности спасателя и их учет при проведении работ в экстремальных условиях.

40. Практическая подготовка проводится в форме учебно-тренировочных занятий и  практических тренировок, комплексных и специальных учений.

Комплексные учения на акваториях, где осуществляется несение аварийно-спасательной готовности, проводятся не реже одного раза в год.

В случаях, когда на морских бассейнах могут наблюдаться различные сезонные и гидрометеорологические условия, требующие применения специального оборудования по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, комплексные учения должны чередоваться с учетом различных условий, а специальные учения на акватории проводятся не реже двух раз в год с развертыванием и отработкой навыков использования такого оборудования.

# VII. Требования к обеспечению работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

41. Все  аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования иметь постоянно действующие диспетчерские подразделения и пункты связи, работающие в круглосуточном режиме и оборудованные  принятыми в морской практике средствами связи, обработки и передачи данных, позволяющими поддерживать устойчивую связь и передачу данных.

Для нештатных аварийно-спасательных формирований, самостоятельно несущих аварийно-спасательную готовность у объектов, являющихся потенциальными источниками разливов нефти и нефтепродуктов,  допускается использование   диспетчерских служб и пунктов связи этих объектов.

42. Выделяемые из состава аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований мобильные спасательные подразделения, несущие аварийно-спасательную готовность отдельно, должны быть снабжены средствами, обеспечивающими постоянную связь с пунктами связи соответствующих аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных  формирований, а также с объектами, являющимися потенциальными источниками разливов нефти и нефтепродуктов, и обслуживающими их судами.

Оперативные группы (звенья), находящиеся при ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на используемых судах,   должны быть снабжены средствами, обеспечивающими постоянную связь с руководителем работ по ликвидации разливов нефти.

43. Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования должны обеспечивать условия хранения оборудования и материалов на базах и судах в соответствии с  требованиями, определенными производителем,  сохранность, обслуживание  и постоянную готовность к применению.

# VIII. Требования к безопасности работ

44. Специализированные суда для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и многофункциональные суда с функциями ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов должны иметь класс Регистра Oil Recovery Ship.

45. При подготовке персонала и проведении практических занятий, тренировок и учений должны отрабатываться навыки обеспечения  безопасности с учетом возможности образования  взрывных концентраций горючих газов, работы в средствах защиты органов дыхания и кожи, а также безопасного применения технологий и специального оборудования.

46. Используемые при проведении работ ЛРН на море оборудование и материалы должны иметь сертификаты соответствия и свидетельства о государственной регистрации, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Все материалы должны иметь срок годности, установленный производителем.